Лущильник дисковый тяжелый полуприцепной

«МАСТЕР» М-6000ПС М

Рабочий орган (запатентован)                                    Технические характеристики изделия:

1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Рабочая скорость движения, км/ч | до 20 |
| Транспортная скорость не более, км/ч | 20 |
| Рабочая ширина захвата, м | 6 |
| Глубина обработки не более, см | 3-15 |
| Масса конструкционная, кг - с тандемными катками | 6 788 |
| Угол атаки дисков, град. | 17 |
| Транспортный просвет, см. | 35 |
| Количество рабочих органов, шт.: - в одном ряду - всего | 24 48 |
| Количество рядов дисков, шт. | 2 |
| Расстояние между дисками в ряду, мм | 250 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 850 |
| Диаметр дисков, мм | 514 |
| Габариты в рабочем (транспортном) положении, мм: ширина высота длина | 6 316 (2 999) 1 725 (3 500) 6 570 (6 421) |
| Агрегатирование с тракторами | 200-240 л.с. |

2

3

4

1. Кронштейн крепления к раме

2. Эластомер

3. Корпус подшипника

4. Диск

309295,  Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 А

Тел.: (47248) 3-15-19, 2-02-70, 2-02-71, 2-02-72    promagro31@mail.ru

|  | Усиленная узкая сница со сменной серьгой обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. Возможна комплектация поперечной планкой для трехточечной навески трактора 3 и 4 класса. |
| --- | --- |
|  | Прочный и надежный узел крепления сницы к раме силовыми листами толщиной 25 мм позволяет равномерно распределить тяговые усилия на всю конструкцию рамы. |
|  | Прочная и мощная пространственная рама состоящая из 5 балок, расположенных в пространстве под разными углами. Жесткий верхний силовой брус 180х180 мм придает дополнительную прочность всей раме. |
|  | Силовые элементы сочленения рам выполнены из листов толщиной 25 и 36 мм. Конструкция бороны позволяет боковым рамам копировать рельеф почвы. |
|  | Регулировка глубины обработки выполнена в виде клипс, расположенных на гидроцилиндрах. Это позволяет быстро и качественно настроить агрегат на глубину от 3 до 15 см. |
|  | Необслуживаемый режущий узел не требующий технического обслуживания. На агрегате возможна установка гладких дисков для точной поверхностной обработки стерни или дисков с мелкими вырезами для заделки большого количества соломы и растительных остатков. |
|  | Индивидуальное крепление рабочих органов к раме посредством эластичных резиновых демпферов 50мм,выполнено на балке с сечением 100 х 100 мм. Это продлевает срок службы агрегата и позволяет копировать поверхность почвы, также служит в качестве предохранительного механизма при встрече с камнями. |
|  | Смещение рядов выполнено в виде винтового домкрата, что позволяет добиться полного перекрытия и подрезания почвы на любых глубинах обработки, и сохраняет качество обработки при износе дисков. |
|  | Тяжелый тандемный каток с U-образными кольцами устойчив на каменистой поверхности, что делает его универсально применимым на всех типах почвы. Положения катков относительно рамы регулируется гидроцилиндрами, это многократно увеличивает скорость настройки глубины обработки. |
|  | Широкая, усиленная ходовая тележка со световыми приборами обеспечивает безопасные перегоны. Она может быть оснащена пневматической тормозной системой с ручным стояночным тормозом и противооткатными башмаками. |

Технические отличия и конструктивные особенности изделия:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| 1. Режущий узел. |  |
| - Необслуживаемый подшипниковый узел с кассетным уплотнением – аналог Catros Amazone. | - Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник в сочетании с литиевой смазкой и кассетными уплотнением не требуют технического обслуживания узла, повышают долговечность и эксплуатационную долговечность агрегата. |
| - Сферические диски диаметром 510мм из борсодержащей стали, гладкие или с мелкими вырезами. | - диски гладкие – для точной, поверхностной обработки почвы, подготовки семенного ложе для пропашных культур, для работы на глубину от 3 до 15 см, для интенсивного измельчения соломы и перемешивания с почвой. Для достижения оптимальных условий для прорастания падалицы и семян сорняков, а так же быстрой минерализации соломы. - Диски с мелкими вырезами – для измельчения стерни глубокостебельных культур, рекультивация паров, обработки кормовых угодий на глубину от 5 до 15 см для интенсивного крошения, подрезания и смешивания. |
| - Стойка с эластомерным блоком защиты на резиновых демпферах. | - Каждая стойка отдельно крепится к раме посредством эластичных резиновых демпферов, не ослабляя рамную конструкцию сварными швами, отверстиями и др. Резиновые демпферы служат в качестве предохранительного механизма отдельных дисков при встречи с камнями и другими препятствиями. Стойки с креплением на резиновом демпфере не переносят удары на раму при встречи с препятствиями. Резиновые демпферы обеспечивают эксплуатационную надежность, отсутствует необходимость технического обслуживания блока защиты. |
| - Расстановка рабочих органов и механизм сдвижения подрамников заднего ряда рабочих органов | - Расстановка рабочих органов в сочетании с углом атаки передних и задних дисков, обеспечиваю полное перекрытие дисками на все ширине захвата машины, способствуют поднятию почвы и растительных остатков с переднего ряда дисков на задний ряд дисков, обеспечив оптимальное перемешивание. Задний ряд дисков поднимает почву своего следа в воздух и перенаправляет поток от переднего ряда дисков в воздух, где почва окончательно перемешивается, крошится и укладывается под каток. -Механизм сдвижения рядов позволяет на любых типах почвы и при любой глубине обработки добиться полного подрезания стерни и добиться минимальной неровности подошвы почвы. Так же при износе дисков смещением рядов можно добиться тех же результатов. Смещение рядов производится без применения инструментов – при помощи регулировочного винта со шкалой. Регулировку смещения рядов следует проверять путем визуального осмотра подошвы почвы и находимого горизонта. На рис. Показаны: 1. Обрезная кромка переднего ряда дисков; 2. Обрезная кромка заднего ряда дисков. |
| - Оптимальные углы атаки и подрезания. | - Качественная почвообработка при минимальном расходе топлива. |
| 2. Тяжелые тандемные катки с зубовой бороной. | Тяжелые тандемные катки в первую очередь служат для установки глубины обработки почвы параллелограммный механизм позволяет обоим секциям катков (передней и задней) находится в горизонте независимости от глубины обработки и обратно уплотнять почву равномерно. Обратное уплотнение почвы в верхнем пахотным слое, происходит только по полосам. В этих полосах почва хорошо уплотнена, что создает идеальные условия для прорастания семян сорняков и падалицы. По оставшимся неуплотненным участком может просочится воздух и вода. Пружинная борона, сразу за катками выравнивает и рыхлит поверхностный слой почвы до мелкого состояния, распределяет пожнивные остатки за счет чего предотвращает испарение влаги из нижних слоев почвы, и усиливает концентрацию водяных паров в верхнем слое. Борона 3 варианта регулировки по углу наклона зуба бороны и 4 варианта регулировки по глубине, включая плавающее положение секции бороны. - Тандемный каток в сочетании с зубовой бороной уплотняет почву, дробит комья, выравнивает поверхность почвы, идеально подготавливает почву под посев пропашных культур, кроме сахарной свеклы. - Регулировка глубины обработки заднего ряда производится путем добавления или удаления клипс на штоке гидроцилиндров катков. |
| 3. Рама. | - Мощная трёх балочная рама из специальной низколегированной стали. Жесткость и прочность всей конструкции при работе и транспортировке. |
| 4. Тяга сцепная. | - Прочная конструкция рамы тяги сцепной. - Удобное агрегатирование отечественных и импортных тракторов. -Усиленное крепление тяги спецной к раме. |
| 5. Ходовая тележка. | - Жесткая и прочная конструкция, широкопрофильные с/х шины, мощный подшипниковый узел, обеспечивают высокий дорожный просвет 500мм. Безопасная транспортировка по дорогам и пересеченной местности. |
| 6. Гидросистема. | Двухконтурная гидросистема: - 1 контур с двухходовым краном для переключения на : 1. подъем-опускание агрегата; 2. складывание боковых рам. - 2 контур подъем-опускание катков для регулировки глубины. |

309295,  Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 А

Тел.: (47248) 3-15-19, 2-02-70, 2-02-71, 2-02-72    promagro31@mail.ru